# PREMESSA

Nel corso del 2° incontro del Gruppo Interdisciplinare, tenutosi ad Alessandria in data 13.02.2008 per l’espressione del parere sulla verifica di compatibilità dello strumento urbanistico del Comune di Castellazzo Bormida, estesa all’intero territorio comunale, sono state avanzate alcune richieste di modifiche e di chiarimenti da parte della Direzione Regionale Opere Pubbliche e dell’Arpa.

Nel presente lavoro sono illustrati i risultati emersi dagli approfondimenti eseguiti e le modifiche apportate agli elaborati geologici.

# ELABORATI AGGIORNATI

Sulla base di quanto sopra enunciato, sono stati aggiornati alla data settembre 2008, alcuni elaborati relativi allo studio geologico di supporto alla procedura di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI; è stata inoltre aggiunta la presente relazione integrativa (elaborato Int. 1). Gli elaborati non modificati in questa ultima fase sono i seguenti:

- Carta litotecnica

- Carta dei bacini idrografici

- Schede dei processi alluvionali

- Stralcio della cartografia  PAI

- Relazione tecnica dei rilievi topografici (Studio Geo-Invest)

Gli elaborati di nuova redazione sono:

- Relazione integrativa

- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano, limitatamente alla tavola 8C.

Allo stato attuale pertanto, l’elenco degli elaborati che compongono lo studio risulta il seguente:

Elenco elaborati

| TITOLO |  | 1° stesura | aggiornamento | 2° aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relazione geologica | Rel. 1 | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Quadro Normativo di riferimento | Nt 1 | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Relazione integrativa | Int. 1 | - | - | settembre 2008 |
| Carta geomorfologica e del dissesto | Tav. 1A/1B (Scala 1: 10.000) | Marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Carta geoidrologica | Tav. 2A/2B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Carta degli effetti alluvionali | Tav. 3A/3B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Carta delle opere di difesa | Tav. 4A/4B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Carta litotecnica | Tav. 5A/5B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | - |
| Carta dei bacini idrografici | Tav. 6 (Scala 1: 20.000) | marzo 2007 |  | - |
| Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica | Tav. 7A/7B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano | Tavv. 8A/8B/8C (Scala 1: 5.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Cronoprogramma degli interventi di riassetto | Tavv. 9A/9B (Scala 1: 10.000) | marzo 2007 | settembre 2007 | settembre 2008 |
| Elaborati idrologici ed idraulici dei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore | All. 1a – 1b | marzo 2007 | - | settembre 2008 |
| Schede SICOD | All. 2 | marzo 2007 | - | settembre 2008 |
| Schede dei processi alluvionali | All. 3 | marzo 2007 | - | - |
| Stralcio della cartografia PAI | All. 4 | marzo 2007 | - | - |
| Relazione tecnica dei rilievi topografici (Studio Geo-Invest) | All. 5 | marzo 2007 | - | - |

# INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL PARERE DELL’ARPA

In base alle risultanze di istruttoria, contenute nella relazione tecnica di ARPA, si espone puntualmente quanto redatto.

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (tavv. 7A e 7B)

Nota Arpa) In conformità con i disposti del punto 10.2 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP/96 risulta impropria l’attribuzione della classe IIIB3 a porzioni di territorio interne alla fascia A del PAI; pertanto si dovrà procedere con l’inserimento in classe IIIA degli areali afferenti C.na Barassi, C.na Pulciano, C.na Raviaro e C. Mariotta. In legenda modificare  idoneamente la definizione associata alla suddetta classe.

Risposta) Premesso che la classe IIIA si applica a porzioni di territorio inedificate, con caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, le dimensioni delle aziende agricole sopra elencate (non si tratta di singoli cascinali sparsi) sono tali da poter essere chiaramente rappresentate nella cartografia alla scala 1:10.000: pertanto non si è ritenuto opportuno applicare quanto indicato al punto 6.2 della citata N.T.E/99 (edifici sparsi in zone potenzialmente pericolose classificate in classe IIIA), inserendo viceversa i settori interessati dalle suddette aziende in classe IIIB3.

A giustificazione della classificazione proposta e confermata nelle presenti integrazioni, si svolgono le seguenti considerazioni.

- Le aziende sopra elencate trovano rappresentazione nella cartografia storica, citata nella relazione geologica, quale ad esempio la Carta Geologica Geognostica Agricola dell’Alto Monferrato, Ing. Trabucco, 1:75.000, I.G.M. 1899 e la Carta Geologica d’Italia del Reale Ufficio Geologico del 1887-88, riveduto nel 1922, oltre che in mappe storiche conservate nella locale Biblioteca; si tratta pertanto di insediamenti che convivono da lungo tempo con le problematiche idrauliche del territorio, consapevoli del rischio esistente ma che nel contempo si sono resi soggetti attivi nella difesa del proprio edificato, ottenuta con arginature sempre manutenute ed adeguate alla minimizzazione del rischio esistente;

- la minimizzazione del rischio è evidentemente attestata dalle tavole dell’evento alluvionale del 1994 redatte dalla Regione Piemonte e riportate nella Carta degli Effetti Alluvionali (tavv. 3A/3B), nelle quali  si osserva che a fronte di tiranti anche elevati nei dintorni degli insediamenti suddetti, le aree delle aziende agricole non sono state interessate da esondazione;

- il confronto tra le quote di colmo delle arginature misurate con i rilievi topografici dello Studio Geo-Invest e i massimi livelli idrometrici per Tr = 200 anni elaborati dal PAI, in diverse sezioni di calcolo ubicate lungo i due fiumi Bormida ed Orba, evidenziano i seguenti franchi di sicurezza:

| Località | Sezione PAI | Quota idrometrica PAI per Q200 | Quota arginatura | Franco di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.na Marietta | S18 S17 | 107.82 m s.l.m. 106.47 m s.l.m. | 108.90 m s.l.m. | 1.08 m 2.43 m |
| C.na Raviaro | S17 | 106.47 m s.l.m. | 108.20 m s.l.m. | 1.73 m |
| C.na Pulciano | S16 | 105.10 m s.l.m. | 106.58 m s.l.m. | 1.48 m |
| C.na Barossi | S16 S15 | 105.10 m s.l.m. 104.50 m s.l.m. | 105.80 m s.l.m. | 0.70 m 1.30 m |

- negli “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”, Allegato 3, “Criteri per la valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico”, allegato alla DGR 45-6656 del 15.07.2002, viene esplicitata la norma di cui all’art. 27 comma 3 delle NdA del PAI (modifiche dei limiti delle fasce a scala di maggior dettaglio): in particolare si riporta” L’adeguamento (delle fasce) è possibile in tutti quei casi in cui si riscontrino discrepanze o scostamenti del tracciato delle fasce rappresentate in scala 1:25.000 rispetto agli elementi fisici rilevabili allo stato di fatto del territorio cartografato a scala di maggior dettaglio (1:5.000, 1:2000). E’ ammesso il ridisegno della fascia nei casi in cui questa non coincide, a causa dell’imprecisione del graficismo o dell’aggiornamento della cartografia di maggior dettaglio, con elementi fisici naturali (terrazzi) o manufatti esistenti che costituiscono un rilevato idoneo a contenere la piena di riferimento: 80% della portata con TR=200 anni per la fascia A; portata con Tr=200 anni per la fascia B…senza ridurre la capacità di invaso..”

Sulla base di queste considerazioni risulta quindi ragionevole, a parere di chi scrive, ritenere che i manufatti in parola (leggi aziende agricole dotate di opere di difesa adeguate al contenimento della piena di riferimento) possano comportare un locale ridisegno della fascia A, rispettando comunque l’unitarietà della fascia stessa. In altre parole, è possibile considerare tali aziende assoggettabili tutt’al più alle norme e restrizioni di cui all’art. 39 comma 4 delle NdA del PAI invece che quelle del comma 3, essendo in ogni caso dotate di manufatti adeguati a contenere la piena di riferimento senza ridurre in modo apprezzabile la capacità di invaso.

Si conferma pertanto la scelta di classificazione proposta (classe IIIB3), peraltro pienamente conforme alle norme della fascia B del PAI.

Nota Arpa) Inserire in classe IIIA la porzione di territorio, sita ad E del cimitero, interna alla fascia B ed attualmente classificata come IIIB2; analogo provvedimento dovrà essere apportato all’areale sito a N della località Campagna.

Risposta) In primo luogo l’area posta ad E del cimitero corrisponde ad una previsione dell’Amministrazione Comunale di localizzazione di area ecologica attrezzata, per la raccolta differenziata da parte della cittadinanza. Va detto inoltre che se è pur vero che la zona è posta internamente al tracciato della fascia B di progetto del PAI, per contro si colloca esternamente al nuovo argine realizzato dall’AIPO in sponda destra del Fiume Bormida. Si richiama a tale proposito l’art. 28 delle NdA del PAI: “Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di presa d’atto del collaudo dell’opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta”. Si ritiene dunque  che la classificazione proposta, alla quale vanno applicate temporaneamente le norme della fascia B sino alla delibera di presa d’atto (come dettagliato nel Quadro normativo di riferimento NT1), sia coerente con il dettato normativo.

Relativamente alla zona a N di C.na Campagna, l’area originariamente in IIIB2 è stata classificata IIIA.

Nota Arpa) Si ritiene non congrua la scelta operativa di individuare aree a differente classe di pericolosità all’interno di ambiti soggetti ad un’unica tipologia di dissesto; pertanto si richiede di uniformare a tale criterio la classificazione del territorio interno alla “Fascia B in naturalità” inserendolo totalmente nelle classi III.

Risposta) Innanzitutto va detto che una tipologia di dissesto può essere caratterizzata secondo il proprio stato di attività, secondo la probabilità di accadimento in un dato intervallo di tempo, secondo il grado di intensità cha la contraddistingue. Tale concetto è applicato usualmente ad esempio nel caso di dissesti gravitativi e di dissesti connessi alla dinamica torrentizia e fluviale. A tale proposito, lo stesso PAI differenzia la tipologia di dissesto legata ad esondazione di un corso d’acqua in funzione della frequenza di accadimento, dal quale discendono le perimetrazioni delle fasce fluviali o quelle relative ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (aree Ee, Eb, Em, distinte in funzione del grado di pericolosità da molto elevata a media o moderata). Ne consegue che le classi di pericolosità geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica, previste dalla 7/LAP, sono differenziate in relazione al grado di pericolosità e di rischio determinati da un particolare tipo di dissesto o da più dissesti contemporaneamente. Nello specifico, la fascia B in naturalità riprodotta graficamente sulle tavole di sintesi deriva direttamente da uno studio dell’AdBPo denominato Progetto Po, Sottoprogetto Sp1 “Piene e naturalità alvei fluviali” 1^ Fase stralcio Tanaro, del giugno 1995. Tale perimetrazione, secondo quanto dichiarato verbalmente nel corso di un incontro svoltosi a Torino presso la Direzione Difesa del Suolo in data 26.02.08, è da considerarsi non tanto come perimetrazione assolutamente vincolante ma piuttosto come utile riferimento per la fase di analisi delle aree poste a tergo della fascia B di progetto. Peraltro nella Relazione Geologica, al cap. 6, erano già state evidenziate numerose incongruenze esistenti tra la fascia B in naturalità e le fasce fluviali del PAI, proprio allo scopo di sottolineare che il graficismo di perimetrazione della fascia B naturale assume, in questo contesto, sostanzialmente un valore indicativo e non prescrittivo. Detto questo, pare quindi del tutto inesatto che la Fascia B in naturalità (portata di riferimento: piena con Tr 200 anni) possa estendersi oltre la fascia C (portata di riferimento: massima piena storicamente registrata se superiore a Tr 200 anni o piena con Tr 500 anni) o che possa collocarsi internamente alla fascia B o alla fascia B di progetto del PAI. Pertanto per la classificazione del territorio è stato adottato il seguente criterio:

- classe III: aree interne alla fascia B naturale e alla fascia C;

- classe III: aree interne alla fascia B di progetto ma esterne alla B naturale;

- classe III: aree interne alla fascia C posta all’interno della fascia B naturale;

- classe II: aree esterne alla fascia B naturale ma interne alla fascia C;

- classe II: aree esterne alla fascia C anche se interne alla fascia B naturale.

In altre parole è stata considerata coincidente la fascia B naturale con la fascia C nei casi in cui la fascia B naturale si colloca all’esterno della fascia C.

Nota Arpa) Evitare il contatto tra areali in classe I e III.

Risposta) sono state effettuate le correzioni richieste.

Nota Arpa) Inserire in classe IIIA i bacini idrici e le relative scarpate

Risposta) sono state effettuate le correzioni richieste.

Nota Arpa) Vista la presenza di molteplici fasce di rispetto (pozzi idropotabili, linea ferroviaria, stradale e autostradale), si ritiene più consono l’inserimento in classe IIIA delle porzioni di territorio site in sponda dx del rio Trinità a S del riferimento”quota 100”.

Risposta) sono state effettuate le correzioni richieste.

Nota Arpa) recepire idoneamente le eventuali richieste formulate dai settori Regionali competenti per gli ambiti idraulici.

Risposta) si rimanda al capitolo specifico.

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica alla scala di piano (tavv. 8A e 8B)

Nota Arpa) recepire idoneamente le modifiche enunciate nei precedenti punti del presente documento

Risposta) valgono le considerazioni espresse in precedenza. Per completezza documentale è stata redatta in aggiunta anche la tavola 8C, sulla base della tavola di piano n. 3:3 alla scala 1:2000.

Relazione geologica

Nota Arpa) Il capitolo 7 ”documentazione cartografica di sintesi” dovrà essere modificato in funzione delle seguenti indicazioni:

- in conformità con quanto disposto per la classe IIIB2, si ritiene opportuno specificare che anche nei territori inseriti in classe IIIA siti internamente alla “Fascia B in naturalità” andranno applicate temporaneamente le norme della fascia B del PAI sino al completamento dell’iter procedurale attinente la realizzazione delle opere di difesa;

- modificare quanto espresso per la classe IIIB3 in coerenza con il primo punto del presente documento.

Risposta) sono state effettuate le correzioni richieste al primo punto. Per il secondo punto si rimanda a quanto sopra illustrato.

Quadro normativo di riferimento

Nota Arpa) Recepire adeguatamente quanto espresso nel precedente paragrafo “Relazione geologica” del presente documento.

Risposta) Si veda quanto espresso al punto precedente.

Mosaicatura

Nota Arpa) Si sono riscontrate varie incongruenze in merito alla mosaica tura con i limitrofi comuni che dovranno essere superate o, nel caso si optasse per mantenere il quadro presentato, adeguatamente motivate nella relazione.

In particolare:

- Borgoratto Alessandrino

presso il locale cimitero lo sviluppo del confine risulta non coincidente generando pertanto una fascia estranea ad entrambi i Comuni;

- Frascaro

Risultano non coincidenti le classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica ad ovest del Rio Baldovara

- Castelspina

Varie incongruenze in merito alla perimetrazione del confine comunale

Il dissesto idraulico areale afferente al Rio Cerreta non trova continuità nel presente Comune

- Casalcermelli

Varie incongruenze in merito alla perimetrazione del confine comunale con conseguenti sovrapposizioni di areali aventi classificazione non coincidente ed altri estranei ad entrambi i Comuni;

perimetrazioni dei dissesti idraulici afferenti ai Rii Rossavino, Orbicella, Valaraudo e Vallerana non coincidenti.

Risposta) Il tracciato del confine comunale è stato rivisto utilizzando le tavole catastali digitalizzate depositate presso l’Ufficio Tecnico comunale, validate dall’Agenzia Centrale del Territorio.

Per quanto riguarda la mosaicatura con i piani dei Comuni limitrofi, sono state uniformate, per quanto possibile, le perimetrazioni delle classi III. Rimangono tuttavia alcune differenze nelle perimetrazioni, che per quanto riguarda il lavoro effettuato dagli scriventi, discendono da valutazioni di ordine idraulico e geomorfologico, tutte dettagliate nella  carte di analisi o nella relazione geologica. A titolo esemplificativo:

Frascaro: è stata inserita una fascia in classe IIIA in sinistra del Rio Baldovara, limitatamente al tratto prossimo al Canale Carlo Alberto, in relazione alla presenza di modesti ruscellamenti in territorio di Fascaro che possono raggiungere il territorio in esame; il tratto immediatamente a meridione non mostra invece particolari caratteristiche di pericolosità geomorfologica, se si eccettua una scarpata acclive di limitata altezza, compresa interamente nel territorio di Frascaro. Si ritiene dunque congruente la presenza al piede della scarpata suddetta della Classe II proposta.

Castelspina: il dissesto idraulico individuato lungo il Rio Cerreta discende da puntuali verifiche idrauliche e da analisi foto interpretativa.

Casalcermelli: anche in questo caso le perimetrazioni dei dissesti discendono direttamente da valutazioni di ordine idraulico, geomorfologico e fotointerpretativo, dettagliate nella cartografia di analisi e nella relazione geologica.

# INTEGRAZIONI A SEGUITO DEL PARERE DI OO.PP. – SETT. DEC. DI ALESSANDRIA

In base alle risultanze di istruttoria, contenute nella relazione tecnica di OO.PP., si espone puntualmente quanto redatto.

Valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico

Nota OO.PP.)

- I valori di portata assunti dovranno essere rivisti in quanto la metodologia di calcolo idrologico è basata su parametri inadeguati.

- La relazione geologica, nella parte relativa all’idraulica, dovrà essere riveduta eliminando nella simulazione di cui al punto precedente, i punti definiti quali argini (levee).

- Il modello di calcolo in moto permanente implementato è conforme alle specifiche della DGR 45-6656/02 ma le assunzioni di pericolosità hanno condotto a perimetrazioni di dissesto inesatte;

- Le tombinature censite dovranno essere verificate

Risposta)

- Nella relazione geologica, nel capitolo 5.4, sono riportati i  nuovi metodi di calcolo delle portate;

- Gli argini sono stati considerati nella simulazione unicamente quando garantiscono un franco di sicurezza di almeno 1 m; al di sotto di tale quota sono stati eliminati dalle simulazioni;

- Le perimetrazioni e le classificazioni di pericolosità sono state riviste e dettagliate nella Relazione Geologica al cap. 4.1;

- Tutte le tombinature censite sono state verificate, ad eccezione di 4 tubi finsider di diametro di 4 m.

Carta Geoidrologica

Nota OO.PP.)

- Si chiede di rivedere l’individuazione dei corsi d’acqua naturali pubblici e demaniali (Rio Baldovara, R. Ghisone, Rio Rasio, Rio Cellerame o della Fame, Rio Orbicella), distinguendo da questi i corsi d’acqua artificiali aventi sedimi demanial.

Risposta)

- Sulla base dell’elenco delle Acque Pubbliche, di cui al Decreto Reale 29.09.1919 (G.U. del Regno n. 252 del 23.10.1919) sono state aggiornate le tavole di analisi e di sintesi, distinguendo i corsi d’acqua pubblici da quelli con sede propria da quelli artificiali (Canale Carlo Alberto) e da quelli privati.

Carta geomorfologica e dei dissesti

Nota OO.PP.)

- Dovrà essere fornito il criterio in base al quale sono stati identificati i dissesti lineari su alcuni corsi d’acqua.

- I dissesti sul reticolo minore dovranno essere rivisti alla luce delle nuove verifiche idrauliche ed in allineamento a quanto stabilito dalla DGR 45-6656/02.

- I dissesti sul reticolo minore dovranno essere fermati in corrispondenza del limite di fascia B.

Risposta)

- I dissesti lineari sono stati identificati sulla base della presenza di erosioni di sponda.

- I dissesti sono stati rivisti, sulla base delle informazioni idrauliche, geomorfologiche, fotointerpretative, storiche, così come dettagliato al capitolo 4.1 della Relazione Geologica.

- Non risultano dissesti sul reticolo minore perimetrati all’interno della fascia B o B di progetto nella Carta Geomorfologica ed in quella di sintesi. Nella Carta degli effetti alluvionali invece sono state perimetrate integralmente le aree sondabili, per completezza di informazione.

Carta di Sintesi

Nota OO.PP.)

- I vincoli del R.D. 523/04 risultano vigenti solo per i corsi d’acqua pubblice e/o demaniali. Pertanto si suggerisce di differenziare i corsi d’acqua pubblici, dai demaniali e dai privati, nonché dal reticolo artificiale.

Risposta)

- Sono state effettuate le integrazioni richieste.

Suggerimenti Generali

Nota OO.PP.)

- Si consiglia di riportare sulla Carta di Sintesi i corsi d’acqua già descritti nella Carta delle opere di difesa idraulica censite…(omissis).

- Sulla Carta di Sintesi le perimetrazioni di aree ricadenti in ambiti in dissesto dovranno corrispondere, in linea di massima, alle varie sottoclassi della Classe III.

- Per quanto riguarda gli “ambiti soggetti a ristagno delle acque meteoriche” si ritiene consono ai criteri ispiratori del PAI inserire tali aree in classe III o in un’apposita classe II. Per quanto riguarda le norme specifiche….(omissis).

- I settori perifluviali dei dissesti lineari non dovrebbero essere inseriti in classe I.

- Per i canali consortili è prescritta una fascia di rispetto inedificabile di 5 metri (art. 14 NdA PAI) che preferibilmente dovrebbe essere estesa a tutti i corsi d’acqua artificiali.

- All’interno dei settori perimetrali in dissesto e nelle fasce di rispetto di corsi d’acqua con dissesti lineari le quote esistenti devono essere mantenute…(omissis).

- Per quanto riguarda le norme specifiche per glia ambiti Ema e nelle fasce di rispetto dei dissesti Eml si propongono le seguenti norme… (omissis).

Risposta)

- Sono state effettuate le integrazioni richieste.

- Tutte le aree in dissesto ricadono in classe III di pericolosità geomorfologica.

- Le zone di ristagno e le aree umide ricadono in classe IIIA e alla normativa ad essa collegata.

- Non risultano aree perifluviali dei dissesti in classe I.

- Sono state effettuate le integrazioni richieste relative al Canale Carlo Alberto.

- e 16. La normativa specifica per le aree Eml e Eba è riportata nel Quadro Normativo di riferimento.